附件2：

消防技能竞赛理论测试知识要点

前言

校园人员密集，实验室、学生宿舍、楼道、机房等场所火灾风险点多。为落实消防安全主体责任，强化安保人员、楼管员、实验室管理员等岗位人员消防履职能力，普及消防基础知识、隐患识别方法、初期火情处置和疏散引导技能，特编制本手册。本手册可用于岗位培训、理论学习、考前复习，适用于校园安保、宿舍楼管、实验室管理员等重点岗位人员。

第一章 基础消防通用常识

1.1 法定消防义务

《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

1.2 一懂三会

- 一懂：懂本岗位火灾危险性

- 三会：会报警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生

1.3 消生能力防安全 “四个能力”

- 检查消除火灾隐患能力

- 组织扑救初起火灾能力

- 组织人员疏散逃

- 消防宣传教育培训能力

1.4 火警报警要点

火警电话：119 拨打 119 报警，必须清晰说明：

- 起火具体位置（校区、楼栋、房间号）

- 燃烧物质、火势大小

- 是否有人员被困

- 报警人姓名、联系电话

✘ 不需要预估火灾损失金额

1.5 火场逃生通用要点

火灾烟气温度高、有毒，烟气上浮聚集在空间上部。浓烟环境逃生：弯腰低姿前行，使用湿毛巾捂住口鼻；严禁直立奔跑、大声呼喊、乘坐电梯疏散。

1.6 灭火器使用要点

ABC 干粉灭火器适用于固体可燃物火灾、可燃液体火灾、带电设备初期火灾；不能扑救金属钾、钠等活泼金属自燃火灾。喷射时，喷嘴对准火焰根部。 灭火器压力表识别：绿色区域压力正常；黄色区域超压；红色区域压力不足，不可投入使用。

1.7 防火门

防火门核心作用是阻隔烟火蔓延、划分防火分区，延缓火势扩散。除常开式防火门外，普通防火门应当保持常闭，不可以用石块、物品卡住敞开。

1.8 消防通道与消防设施

消防通道、疏散楼梯、安全出口严禁锁闭、堵塞、占用，任何时间都要保持畅通。 灭火器、消火栓等消防设施、器材周边1 米范围内禁止堆放杂物遮挡，保证紧急情况下快速取用。室外消火栓主要供消防车取水灭火，严禁挪作绿化浇水、路面冲洗。

1.9 应急照明与疏散指示标识

应急疏散标识自带备用电源，断电之后可以持续点亮一段时间，指引疏散方向。

1.10 初起火灾处置

起火后3–5 分钟为初起火灾阶段，火势小，是最佳扑救时机。 发现火情，火势可控前提下处置顺序：报警 → 疏散人员 → 扑救初起火灾（在确保自身安全前提下开展扑救）。

1.11 微型消防站要求

微型消防站接到出动指令，3 分钟内到场处置。 微型消防站队员首要任务：初起火灾处置、引导人员疏散、配合消防救援队伍，不承担火灾事故调查、损失统计工作。 基础配备装备：灭火器、水带、水枪、防毒面罩、对讲机、消防斧、强光手电等。同时微型消防站人员需要参与日常防火巡查、隐患排查。

第二章 安保岗位消防履职要点

安保是校园消防巡查、现场警戒、疏散引导、初火处置的重要力量。

- 日常巡逻发现消防通道被占用：责令立即清理，固定证据并且上报；安保没有直接罚款权限，不能私自丢弃物品。

- 火灾现场警戒：隔离无关人员，保障救援通道畅通，为消防车开辟通行路线。

- 疏散引导：劝阻折返火场拿物品、逆向跑回火场人员，果断引导至安全区域；优先帮扶老人、受伤人员等弱势群体；禁止人员搭乘电梯逃生。

- 设施巡查：发现烟感报警器频繁误报，不得断电拆除、包裹屏蔽，做好登记上报，通知维保单位检修。

岗位易错提醒：火灾事故调查不属于单位 “四个能力” 内容，也不是安保、微型消防站队员的工作。

第三章 实验室管理员岗位消防履职要点

实验室存放、使用危化品，是校园高风险区域，落实危化品专人管理制度。

- 气瓶安全：气瓶应当固定防倾倒，远离热源、火源；瓶体与明火距离不少于 10 米；不同性质气体气瓶隔离存放，严禁暴晒。高压气瓶泄漏起火，禁止盲目靠近扑打火焰。

- 电气火灾处置：电气起火第一步优先切断电源；未断电前，严禁直接用水扑救。

- 特殊试剂火灾禁忌：金属钾、钠等活泼金属遇水剧烈反应，严禁用水、水基灭火器扑救。有机溶剂起火优先切断电源，选用适配灭火器扑救。

- 通风橱火情处置：通风橱内部发生试剂火情，立即关闭通风，防止空气助燃、烟火沿风管扩散；通风橱只用于实验操作，不可以长期大量存放易燃易爆试剂。

- 危化品存放与废液：危化品分类隔离存放，远离热源火源，禁止混放；危化废液分类收集，交由学校统一合规处置，不得倒入下水道或者扔进垃圾桶。

- 防爆要求：易燃易爆试剂库房照明必须使用防爆灯具，防止电火花引燃挥发气体。

- 每日收尾检查：实验结束，重点检查热源、电源、气瓶阀门是否关闭，杜绝无人值守起火。

- 火情处置：小火无法控制时，立即报警、组织人员撤离，同步关闭区域总电源、总气源。

第四章 宿舍楼管员岗位消防履职要点

学生宿舍火灾高发诱因：违规大功率电器、插排超负荷串接、蚊香靠近可燃物、人走不断电、卧床吸烟。

- 楼道、疏散出口管理：宿舍楼道、楼梯、安全出口时刻保持畅通，禁止堆放行李箱、自行车、保洁物资，不得上锁封闭。楼道防火门保持常闭。

- 违规电器管控：电热锅、电煮炉、电热毯、取暖小太阳等属于宿舍违规电器；巡查发现后及时制止、收缴、登记上报。合规手机原装充电器、台灯不属于违规电器。

- 蚊香管理：蚊香距离被褥、窗帘等可燃物至少保持 1 米距离。

- 用电管理：插排禁止超负荷串接大功率电器，禁止放置在被褥上，做到人走断电。

- 火情处置：发现房间冒烟，第一时间呼喊预警、就近查看、上报保卫处，不要盲目冲入火场抢救财物；疏散时引导学生走疏散楼梯，坚决劝阻学生返回宿舍拿手机、电脑等物品。

- 巡查重点时段：学生休息时段、晚间用电高峰，是巡查重点时段。

- 断电处置：发生火情优先切断着火楼层 / 着火区域电源，避免大范围停电影响疏散和监控。

- 疏散优先原则：疏散过程优先照顾行动不便学生。

第五章 常见禁止行为汇总

- 堵塞、锁闭消防通道、安全出口；在通道堆放杂物、停放电动车

- 遮挡、挪用、损坏消防设施，在器材周边堆放物品

- 私拉乱接电线、插排串接超负荷用电

- 宿舍使用大功率电热器具、实验室内违规动火、违规混配试剂

- 防火门长期人为敞开固定

- 火灾发生时乘坐电梯逃生、重返火场取财物

- 危化品混放、废液直接倾倒下水道、气瓶暴晒

- 通风橱长期存放大量易燃易爆试剂

第六章 应急处置总流程

- 发现火情，第一时间判断火势大小

- 大声预警周边人员，组织有序疏散

- 拨打 119 报警，同步上报学校保卫部门、主管领导

- 在保证自身安全前提下，切断区域电源、气源，使用适配灭火器扑救初起火灾

- 设置警戒，引导消防车，清点人员，配合消防救援人员开展工作

- 火灾扑灭后，保护现场，配合后续核查